Информация про третье направление.  вся инфа взята из сайта.

https://en.altech.it/

на сайте есть маса видео по каждому типу оборудования, если можно  их вставить(не все, выборочно) – это будет очень хорошо.

Третье направление:

Этикетировочные системы, аппликаторы, машины Print&Apply

итальянской компании AlTech

Здесь три раздела:

- Аппликаторы AlTech

Серия аппликаторов ALstep (производство компании ALTECH Srl, Италия) — это компактные автоматические аппликаторы самоклеящихся этикеток бюджетной ценовой категории. Их конструкция предполагает непрерывное промышленное использование, модель может подбираться для нанесения этикеток на продукты различной формы. Они могут устанавливаться как на новых линиях, так и с легкостью встраиваться на уже существующих производственных линиях.

Аппликаторы Alstep представлены в версиях S и М, ширина этикетки соответственно до 100 мм и до 200 мм, максимальная скорость нанесения этикетки до 30 м/мин для версии S и до 20 м/мин для версии М.
Указанные модели позволяют также при заказе штатно устанавливать на них печатный модуль (SATO, ZEBRA и др.), в этом случае машина становится полноценным принтером-аппликатором.
У аппликаторов ALstep также есть упрощенная версия Е для этикеток шириной до 100 мм с максимальной скоростью нанесения до 15 м/мин. Данная версия идеально подходит для несложных задач по нанесению этикетки и позволяет снизить расходы на приобретаемое оборудование.

вот ссылка https://en.altech.it/machines/label-applicators/alstep.kl

Это типа слайдшоу,  под этим текстом текстом его где-то вставить.

Также вот это слайдшоу надо вставить под этим текстом. Если можно обїедитнить эти два слай шоу – будет ок.

https://en.altech.it/machines/batch-print-apply/labeller-alstep-t.kl

Серия аппликаторов ALritma (производство компании ALTECH Srl, Италия) — это компактные аппликаторы самоклеящихся этикеток, предназначенные для выполнения задач маркировки на средних и высоких скоростях. Их конструкция предполагает непрерывное промышленное использование, модель может подбираться для нанесения этикеток на продукты различной формы. Они могут устанавливаться как на новых линиях, так и с легкостью встраиваться на уже существующих линейных и карусельных производственных линиях. На аппликаторах также может опционально встраиваться модуль нанесения дополнительной информации методом горячего тиснения («Hot Foil Printer»), позволяет наносить дату, срок годности и пр.

Возможные варианты исполнения в зависимости от требуемой ширины этикеток S, M и L, для ширины до 100, 200 and 300 мм соответственно при скорости нанесения до 40 м/мин. ALritma X – это высокоскоростная версия серии ALritma. Аппликатор может быть в зависимости от ширины этикеток в вариантах до 100 и до 200 мм при скорости нанесения 90 м/мин. Также на этой версии диаметр рулона увеличен до 400 мм.

На аппликаторы серии ALritma штатно может устанавливаться принтер (SATO, ZEBRA и др.), в этом случае машины становятся полноценными принтерами-аппликаторами. В стандартном исполнении скорость нанесения этикеток до 40 м/мин, также возможно исполнение со скоростью нанесения до 60 м/мин.

вот ссылка

https://en.altech.it/machines/label-applicators/labellers-alritma.kl

Это слайдшоу,  под этим текстом текстом его где-то вставить.

Также вот это видео надо вставить под этим текстом.

https://en.altech.it/machines/batch-print-apply/high-speed-alritma-t.kl

Это слайдшоу,  с этим текстом его где-то вставить. Если можно обїедитнить эти два слай шоу – будет ок.

# ALritma X – Высокоскоростной аппликатор

|  | Несмотря на свой компактный размер, ALritma X оснащен большей рулонной установкой (диаметр 400мм), вместе с перемоточным станком, обеспечивающем более длительное время работы и сокращенное время простоя. Самая современная версия ALritma X оснащена набором "High-performance" (высокопроизводительный), состоящим из моторизированного перемотчика для силиконовой бумаги и инновативной “push-pull” (двухтактной) этикеточной лентоведущей системой - развивает скорость до 90 м/мин, что соответствует 900 этикеткам/мин; несмотря на невероятную производительность, сохраняется высокая точность размещения, даже при разной скорости транспортировки продукта. Данная модель подходит особенно хорошо для роторных этикетировочных машин и нанесения с использованием принтера/маркировщика и соответствующих детекторов. Фото взять из сайта- вот ссылка |
| --- | --- |

https://en.altech.it/machines/label-applicators/alritma-x-high-speed-labeller.kl

Это слайдшоу,  с этим текстом его где-то вставить.

- Машины Print&Apply и маркировка паллет.

Серия ALcode (производство компании ALTECH Srl, Италия) — это автоматические системы печати и нанесения самоклеящихся этикеток для выполнения задач маркировки различных продуктов промышленного производства. Их конструкция предполагает непрерывное промышленное использование, модель может подбираться для нанесения этикеток на продукты различной формы. Они могут устанавливаться как на новых линиях, так и с легкостью встраиваться на уже существующих линейных и карусельных производственных линиях. Основным отличием модели принтера-аппликатора ALcode является то, что он позволяет распечатывать и наносить этикетки в режиме реального времени на каждый единичный продукт.

Штатно на данных принтерах-аппликаторах может устанавливаться печатный модуль SATO, ZEBRA и другие модели по заданию. Тип печати термо и термо-трансферная, разрешение печати 200, 300 или 600 dpi. Скорость нанесения этикеток в минуту зависит от размера этикеток и места нанесения этикеток на продукцию (исполнения узла нанесения), максимально до 100 этикеток в минуту. Скорость печати от 150 до 400 мм/сек в зависимости от модели принтера. Диаметр ролика этикеток до 300 мм, втулка 76 мм.
Модель принтера-аппликатора ALcode выбирается в зависимости от ширины используемой этикетки может быть выбрана с шириной до 100, 127 или 152 мм (максимально возможная ширина этикетки 180 мм). Длина этикетки обычно ограничивается типом аппликатора (узел нанесения этикеток на продукт).
Под этим текстом впихнуть  все три слайдшоу

https://en.altech.it/machines/realtime-print-apply/alcode.kl

https://en.altech.it/machines/realtime-print-apply/alcode-lt.kl

https://en.altech.it/machines/realtime-print-apply/pallet-labellers-alcode-p.kl

- Этикетировочные системы

Это специализированное промышленное оборудование для автоматического или полуавтоматического нанесения готовых этикеток на различные виды продукции, тару (бутылки, банки), коробки или паллеты.

Оборудование итальянского бренда ALTECH — это один из лучших примеров гибких модульных систем на рынке промышленной маркировки. Их концепция «конструктора» позволяет собрать идеальное решение под любое техническое задание.

Что может входить в индивидуальную конфигурацию ALTECH:

ориентаторы тары, верхние прижимные конвейеры, интегрированные маркираторы, системы контроля качества и тд.

Ниже приведены фотографии основных типов этикеторовочных систем.

Здесь нужно вот те слайдшоу, там я посчитал в каждом типе и все количество фотографий около 30 – вместить в одно.  Без описания этих систем.

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/

все слайд шоу про эти системы вот на этих ссылках:

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/wraparound-labelling-alline-c.kl

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/front-back-linear-labelling-machine-alline-e.kl

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/special-automatic-labelling-solutions-alline.kl

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/labelling-machine-albelt.kl

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/wraparound-bottle-cans-labellers-albelt-c.kl

https://en.altech.it/machines/labelling-systems/albelt-base-top-bottom-labelling.kl